# 省煤田二队采购国产RTK接收机服务报价表

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌：南方创享V2 | ★1、主板通道数业内第一，共1598通道； 2、纯北斗卫星信号解算；接收解算频点：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b； ★3、主机入选工信部单北斗产品认证名录，并提单北斗供检测认证报告； ★4、超级无感惯导：倾斜角度0°～60°，1.8米杆，晃动一下对中杆或者行径过程中自动完成校正，比传统测量效率提升30%； ★5、超广角实景放样：多技术、多摄像头深度融合，百米开外的目标点也能实景展示。视场角75度，RTK与影像结合，放样点在影像中实地标出，不用来回挪杆，一杆即放； ★6、影像测量和建模： （1）影像测量：主机侧面内置800万像素高清摄像头，通过近景摄影测量技术，完成对拍摄相片的解算，获得目标点坐标，典型作业场景，拍摄距离2-15米，精度10cm以内； （2）影像建模：通过创享V2对目标物体进行拍摄，所拍摄的照片可导入PC端软件（CC/Smart3D等）进行三维建模。 ★7、彩色触摸屏：采用1.39寸表盘式圆形彩色液晶触摸屏，高端大气、信息显示更全，主界面显示常用信息，关键信息放大显示。 ★8、ESIM卡：内置ESIM卡，标配3年流量，同时保留外置卡槽配置。 ★9、收发一体电台：强大Farlink接收电台，大数据量不卡顿，实现内置电台10KM远距离收发。工作频率：410-470MHz；通讯协议：Farlink、South、Kolida、TrimTalk、Hi-Target、Huace、Satel ； ★10、超级续航：内置10000mah锂电池，移动站作业续航时间大于24小时，相比较传统RTK，续航提升30%，Type-C+PD 30W极速闪充，支持充电宝供电方案，满足更高强度作业需求（充电一小时、作业一整天）； 11、电量一键显示：无需开机，一键显示当前电量，方便提前做好施工安排； ★12、永久CORS服务：内置了永久CORS服务，一站式服务利器，省时省事高效益，全国覆盖，一键登录，CGCS2000坐标，开机即测。 13、基站智能锁定：移动站输入基站ID，可智能锁定基站，避免串频； 14、内置64GB固态存储，支持内存扩展； 自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据)； 丰富的采样间隔，最高支持20Hz的原始观测数据采集； ★15、电台中继：移动站模式下，可将收到的基站电台信号放大并转发给其它移动站使用，提升电台模式作业距离。 ★16、网络路由：移动站模式下，可将收到的基站网络信号以内置电台信号转发出来，供其它移动站使用。 - 作业云协同：从内业到外业，数据文件云端共享；从终端软件到PC端处理软件，一键分享，无需数据导出，无需格式转换；一键导入道路直曲表，道路曲线图自动生成；Map导入道路数据直接生成道路横、纵断面，无需手动绘制断面图； - 数据双备份：外业测量数据除了存储在手簿里面，同时也会存在主机里面，多重备份，有效避免数据丢失。 19、支持WiFi数据链功能，接收机可接入WIFI，通过WIFI进行差分数据播发或接收； ★20、内置WebUI网络用户管理后台，支持WIFI和USB模式访问接收机内置Web管理页面，实时监控主机状态，自由配置主机； 21、采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对； ★22、智能双发、双收：采用智能连接技术，基站模式下可同时发射电台和网络信号，移动站可根据作业环境自动选择最优信号，一键即可完成移动站与基站的匹配工作。 ★23、智能语音一键播报主机模式，智能提醒主机状态，配合按键使用，操作更简单。默认支持7门语言（中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语）。 - 24、全球精度：北斗卫星+伽利略has卫星，支持北斗PPP功能，基于北斗三号GEO卫星播发的改正数， 采用精密单点定位技术，实现在无电台、网络信号下单机厘米级作业 - 无网测量：无需架设基站，直接单点解秒测，返回有网地区后，数据上传云端自动解算，得到厘米级2000坐标。 - 基站移动提醒：基站被移动，移动端软件会智能提醒； | 2 | 套 |  |
| 2 | 附属设备 | 手簿、电池、充电器、数据线 | 2 | 套 |  |
| 总价（含税） |  |  |  |  |  |
| 备注：报价含运费、培训费等，含13%增值税。 |  |  |  |  |  |
| 报价单位：(签字盖章) |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 时 间： |  |  |  |  |  |